Ogłoszenie BZP nr 2023/BZP 00104306/01 z dnia 2023-02-21

Nr postępowania: ZP.271.1.5.2023

Załącznik nr 1a do SWZ

Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy samochodu ciężarowego z zabudową hakową oraz kontenerami na potrzeby PSZOK w Klembowie

| Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy samochodu ciężarowego z zabudową hakową oraz kontenerami na potrzeby PSZOK w Klembowie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  |  |  | Jednostka | Wymagania niezbędne | Uwagi | Czy spełnia wymagania? Proszę zaznaczyć TAK/NIE, bądź podać wymagane informacje |
| 1. | Podstawowe parametry |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Rok produkcji |  |  | - | Nie starszy niż: 2013 r. |  | Rok produkcji: …………….. |
| 1.2. | Przebieg |  |  | km | Nie więcej niż: 350 000 tysięcy |  | Przebieg: …………….. |
| 1.3. | Uszkodzony |  |  | - | NIE |  | TAK/NIE |
| 1.4. | Sprawny technicznie |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 1.5. | Dopuszczalna masa całkowita |  |  | kg | 18 000 |  | Masa całkowita: ………………. |
| 2. | Podwozie |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Układ napędowy |  |  | - | 4x2 lub 4x4 |  | Układ napędowy: ……………….. |
| 2.2. | Liczba osi |  |  | szt. | 2 |  | Liczba osi: ……… |
| 2.3. | Rozstaw osi |  |  | mm | Maksymalnie: 3800 |  | Rozstaw osi: …………… |
| 2.4. | Zawieszenie przedniej osi |  |  | - | Mechaniczne |  | TAK/NIE |
| 2.5. | Zawieszenie tylnej osi |  |  | - | Pneumatyczne |  | TAK/NIE |
| 2.6. | Rodzaj ogumienia |  |  | - | Całoroczne | Maksymalne zużycie 30% | TAK/NIE |
| 2.7. | Blokada mechanizmu różnicowego |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 3. | Układ hamulcowy |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Hamulce (przód) |  |  | - | Tarczowe | Maksymalne zużycie 50% | TAK/NIE |
| 3.2. | Hamulce (tył) |  |  | - | Tarczowe | Maksymalne zużycie 50% | TAK/NIE |
| 3.3. | Elektroniczny system hamulcowy ABS/EBS |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 4. | Silnik |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Rodzaj |  |  | - | Wysokoprężny |  | TAK/NIE |
| 4.2. | Ilość cylindrów |  |  | szt. | Minimum: 6 |  | Ilość cylindrów: … |
| 4.3. | Moc |  |  | KM | Minimum: 300 |  | Moc: …….. |
| 4.4. | Pojemność |  |  | cm3 | Minimum: 6 000 |  | Pojemność: ……. |
| 4.5. | Norma emisji spalania |  |  | Euro | Minimum: 5 |  | Norma emisji spalania: …….. |
| 5. | Układ przeniesienia napędu |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Skrzynia biegów |  |  | - | Zautomatyzowana |  | TAK/NIE |
| 6. | Układ kierowniczy |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Wspomaganie kierownicy |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 7. | Kabina |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Rodzaj kabiny |  |  | - | Dzienna |  | TAK/NIE |
| 7.2. | Ilość miejsc siedzących |  |  | szt. | 2 |  | Ilość miejsc siedzących: ……… |
| 7.3. | Kolor kabiny |  |  | - | b.w. |  | Kolor kabiny: ………. |
| 7.4. | Rodzaj fotela kierowcy |  |  | - | Komfortowy, pneumatyczny |  | TAK/NIE |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Lampy ostrzegawcze |  |  | - | TAK | Belka LED | TAK/NIE |
| 8.2. | Klimatyzacja |  |  | - | b.w. |  | TAK/NIE |
| 8.3. | Elektrycznie sterowane szyby |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.4. | Tachograf |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.5. | Tempomat |  |  | - | b.w. |  | TAK/NIE |
| 8.6. | Immobiliser z transponderem |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.7. | Kliny pod koła |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.8. | Klucz do kół |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.9. | Apteczka |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.10. | Trójkąt ostrzegawczy |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.11. | Gaśnica samochodowa |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.12. | Kamera cofania |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.13. | Tabliczka - odpady |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 8.14. | Oklejenie pojazdu w herb Gminy Klembów i logo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie |  |  | - | TAK | Do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK/NIE |
| 9. | Urządzenie hakowe |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Rok produkcji |  |  | - | Fabrycznie nowe |  | Rok produkcji: ……… |
| 9.2. | Długość zabudowy |  |  | mm | 3700 |  | Długość zabudowy: …… |
| 9.3. | Wysokość haka H |  |  | mm | 1200 |  | Wysokość haka H: ……. |
| 9.4. | Ciśnienie robocze |  |  | Mpa | 25 – 28 |  | Ciśnienie robocze: ………. |
| 9.5. | Rodzaj ramienia głównego |  |  | - | Teleskopowe | Długość teleskopowania 700 mm | TAK/NIE Długość: …………… |
| 9.6. | Zakres obsługiwanych kontenerów |  |  | mm | Do: 4400 |  | Zakres obsługiwanych kontenerów: ……….. |
| 9.7. | Rodzaj pompy |  |  | - | Hydrauliczna |  | TAK/NIE |
| 9.8. | Rozdzielacz hydrauliczny |  |  |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 9.9. | Sterowanie pneumatyczne w kabinie |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 9.10. | Stabilizacja prowadzenia kontenera |  |  | - | TAK | Szerokie rolki | TAK/NIE |
| 9.11. | Podesty robocze |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 9.12. | Skrzynka na siatki |  |  | - | TAK | Ocynkowana | TAK/NIE |
| 9.13. | Skrzynka narzędziowa |  |  |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 9.14. | Światła robocze |  |  | Szt. | Minimum: 2 | Technologia LED | Ilość świateł roboczych: ……. |
| 9.15. | Światło robocze na zderzaku |  |  | - | TAK | Technologia LED | TAK/NIE |
| 9.16. | Światło ostrzegawcze |  |  | - | TAK | Technologia LED | TAK/NIE |
| 10. | Pług śnieżny |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Rok produkcji |  |  | - | Fabrycznie nowy |  | Rok produkcji: ………. |
| 10.2. | Okładnica |  |  | - | Z tworzywa sztucznego |  | TAK/NIE |
| 10.3. | Siłowniki |  |  | - | Siłowniki hydrauliczne podnoszenia i skrętu |  | TAK/NIE |
| 10.4. | Lemiesz |  |  | - | Segmentowe | Gumowe lub stalowe | TAK/NIE |
| 10.5. | Pulpit sterujący |  |  | - | TAK | Z pozycji kabiny kierowcy | TAK/NIE |
| 10.6. | Szerokość okładnicy |  |  | cm | 330/305 |  | Szerokość okładnicy: ………… |
| 10.7. | Zasilacz |  |  | - | Elektro-hydrauliczny |  | TAK/NIE |
| 10.8. | Oświetlenie drogowe |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 10.9. | Oświetlenie pozycyjne |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 10.10. | Podpory magazynowe |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 11. |  |  | Kontener burtowy |  |  |  |  |
| 11.1. | Rok produkcji |  |  | - | Fabrycznie nowy |  | Rok produkcji: ……….. |
| 11.2. | Długość |  |  | mm | 4200 - 4400 |  | Długość: ………… |
| 11.3. | Szerokość |  |  | mm | 2400 - 2700 |  | Szerokość: ……….. |
| 11.4. | Wysokość burt |  |  | mm | 500 – 600 |  | Wysokość burt: ………. |
| 11.5. | Tylna burta |  |  | - | Otwierana na boki |  | TAK/NIE |
| 11.6. | Boczne burty |  |  | - | Otwierane w osi dolnej |  | TAK/NIE |
| 11.7. | Przednia ściana |  |  | - | Z wnęką |  | TAK/NIE |
| 11.8. | Mechanizm wspomagania zamykania burt |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 11.9. | Najazdy do wjazdu pojazdami na platformę |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 11.10. | Burty wykonane ze stali S600 |  |  | mm | Grubość min: 2,5 |  | TAK/NIE Grubość: ……….. |
| 11.11. | Podłoga wykonana ze stali S700 |  |  | mm | Grubość min: 4 |  | TAK/NIE Grubość: ………. |
| 11.12. | Konstrukcja śrutowana |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 11.13. | Farba podkładowa |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 11.14. | Farba nawierzchniowa |  |  | - | TAK | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK/NIE |
| 12. |  | Kontener typu KP |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Rok produkcji |  |  | - | Fabrycznie nowy |  | Rok produkcji: ……….. |
| 12.2. | Długość |  |  | mm | 4000 - 4400 |  | Długość: ……….. |
| 12.3. | Szerokość |  |  | mm | 2400 – 2700 |  | Szerokość: ………. |
| 12.4. | Wysokość boków |  |  | mm | 1800 – 2000 |  | Wysokość boków: ……........ |
| 12.5. | Tylna burta |  |  | - | Otwierana na boki |  | TAK/NIE |
| 12.6. | Ściany boczne |  |  | - | Sztywne |  | TAK/NIE |
| 12.7. | Ściany wykonane ze stali S355 |  |  | mm | Grubość min: 3 |  | TAK/NIE Grubość: ……….. |
| 12.8. | Podłoga wykonana ze stali S355 |  |  | mm | Grubość min: 4 |  | TAK/NIE Grubość: ……….. |
| 12.9. | Konstrukcja śrutowana |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 12.10. | Farba podkładowa |  |  | - | TAK |  | TAK/NIE |
| 12.11. | Farba nawierzchniowa |  |  | - | TAK | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK/NIE |
| 13. | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Dostawa |  |  | Siedziba Zamawiającego: Gmina Klembów, ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów |  |  | TAK/NIE |
| 13.2. | Termin dostawy zamówienia |  |  | do 40, 50, 60, 70 lub 80 dni od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy), zgodnie z pozacenowym kryterium oceny ofert |  |  | Termin dostawy zamówienia: …………. |
| 13.3. | Gwarancja urządzenia hakowego |  |  | Minimum: 12 miesięcy |  |  | Gwarancja urządzenia hakowego: …………… |
| 13.4. | Gwarancja podwozia samochodowego |  |  | Minimum: 6 miesięcy |  |  | Gwarancja podwozia samochodowego: ………………. |
| 13.5. | Termin naprawy gwarancyjnej |  |  | Do 14 dni |  |  | TAK/NIE |
| 13.6. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego |  |  | Do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |  |  | TAK/NIE |
| 13.7. | Miejsce naprawy |  |  | Naprawa gwarancyjna wykonywana u Zamawiającego lub we wskazanym serwisie w zależności od rodzaju usterki |  |  | TAK/NIE |
| 13.8. | UDT |  |  | Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym, w jego imieniu wykona wszystkie wymagane przeglądy techniczne, a wraz z samochodem dostarczy, m.in.: - instrukcję obsługi samochodu w języku polskim; - dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny; - kartę gwarancyjną; - 2 komplety kluczy |  |  | TAK/NIE |
| 13.9. | Rejestracja |  |  | Ze względu na montaż czołownicy, Wykonawca uzyska i przekaże wszelkie niezbędne dokumenty w celu rejestracji pojazdu przez Zamawiającego jako samochód specjalny |  |  | TAK/NIE |
| 13.10. | Paliwo |  |  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych |  |  | TAK/NIE |
| 13.11. | Marka/model pojazdu |  |  | Podczas złożenia oferty należy podać markę/model pojazdu |  |  | Marka/model pojazdu: ………………….. |

Ważne: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).