| Oznaczenie oprawy | Opis |
| --- | --- |
| L1 | Źródło światła: LED 15W 3000K,Ra>90, LB 50 000h@L80B10, SDCM;3 Strumień świetlny oprawy - 1300lm Skuteczność świetlna- 87 lm/W Sprawność-84% Kąt świecenia- 40° IP20 Zasilacz- ON-OFF System Power- 15W UGR<19 Zasilanie 230V Klasa ochronności- I Oprawa wyposażona w zasilacza z regulacją nastaw prądowych w zakresie 250-1050 mA. Typ: Oprawa typu downlight natynkowy Wymiary: d=Ø140mm, h=162mm Montaż: Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego. Możliwy montaż zwieszany. Wykonanie: wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo standardowo w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy: czarnym(RAL 9005) i białym(RAL9010), ale jako opcja jest możliwość jej pomalowania proszkowo na wybrany kolor RAL. Odbłyśnik tej lampy dedykowanej do biura jest dostępny w kolorach: czarny, biały, złoty i srebrny. Oprawa wyposażona w wymienny odbłyśnik. Wymiana odbywa się bez narzędziowo. |
| L2 | Źródło światła: LED 9W 3000K, Ra>90, 50 000h@L80B10, SDCM;2 80% strumienia świetlnego dzięki energooszczędnym chipom Strumień świetlny źródła - 1200lm Strumień świetlny oprawy - 1100lm Kąt świecenia- 50° Współczynnik luminancji ≤ 1500 cd*m-2 Skuteczność świetlna- 104lm/W Trwałość min 80% po 50000h Zasilacz- ON-OFF LED Power- 8,5W System Power- 10,5W Zasilanie 34V, 250mA Klasa ochronności- III Typ: Oprawa typu downlight Wymiary: d=Ø100mm, h=79mm Montaż: Oprawa przeznaczona do montażu podtynkowego, otwór montażowy Ø110mm, wąska listwa montażowa z wycięciem Ø100 Montaż oprawy za pomocą regulowanych uchwytów. Regulacja za pomocą śruby imbusowej w zakresie 1-30mm. Wykonanie: wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo na biało (RAL 9016) z integrowanym pasywnym system chłodzenia źródła światła i białym odbłyśnikiem. Odbłyśnik montowany bez narzędziowo- magnetycznie. Diody są selekcjonowane co gwarantuje stałość parametrów świetlnych pomiędzy oprawami z tej samej partii oraz pomiędzy poszczególnymi partiami. Waga oprawy 420g Stopień ochrony obudowy zgodnie z normą DIN EN 60529 (IP54) |
| L3 | Źródło światła: LED 13W 3000K, Ra>80, LB 100 000h@L80B10, SDCM;2 Strumień świetlny oprawy - 1550lm Skuteczność świetlna- 119 lm/W Kąt świecenia- 40° IP65 IK06 Zasilacz- ON-OFF System Power- 13W UGR<19 Zasilanie 230V Klasa ochronności- I Typ: Oprawa typu downlight natynkowy Wymiary: d=Ø147mm, h=114mm Montaż: Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego. Możliwy montaż zwieszany. Wykonanie: Obudowa wykonana z odpornego na korozję odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo odpornego na wodę morską. Z zaworem membranowym w standardzie, aby uniknąć kondensacji wody. Osłona z przezroczystego, jednoszybowego szkła hartowanego. Odbłyśnik obrotowo-symetryczny |
| L4 | Źródło światła: LED 29W 3000K, Ra>80, LB 50 000h@L80B10, Strumień świetlny oprawy - 3300lm Skuteczność świetlna- 110 lm/W Klosz opalizowany Kąt świecenia- 120° IP20 IK10 Zasilacz- ON-OFF System Power- 29W Zasilanie 230V Klasa ochronności- II Możliwość przełączenia przełącznikiem dip switch pomiędzy mocą 29W (3300lm) a 38W (4200lm) Typ: zwieszana oprawa akustyczna Wymiary źródła światła: d=Ø400mm, h=63mm Wymiary oprawy: d=Ø1000mm, h=380mm Wykonanie: Klosz i obudowa elementu świetlnego wykonane z tworzywa sztucznego. Oprawa wykonana z geometrycznie wyfrezowanych paneli ecoPET cechujących się doskonałymi własnościami akustycznymi. Możliwość wyboru wykonania w wielu kolorach z palety ecoPET Powierzchnia chłonna akustycznie wynosi 2,6 m2 |
| L5 | Źródło światła: LED 19.6W 3000K, Ra>90, LB 72 000h@L80B10, SDCM;3 Strumień świetlny oprawy - 1373lm Skuteczność świetlna- 70 lm/W Klosz opalizowany Kąt świecenia- 120° IP20 Zasilacz- ON-OFF System Power- 19.6W UGR<23 Zasilanie 230V Klasa ochronności- I Możliwość świecenia profilu w górę Możliwość tworzenia systemów z profili. Typ: Minimalistyczny profil liniowy zwieszany Wymiary: w=1200mm, d=28mm, h=40mm Wykonanie: Obudowa wykonana z ekstrudowanego aluminium malowanego proszkowo. Klosz opalizowany wykonany z poliwęglanu PC. |
| L6 | Źródło światła: LED 24.5W 3000K, Ra>90, LB 72 000h@L80B10, SDCM;3 Strumień świetlny oprawy - 2028lm Skuteczność świetlna- 83 lm/W Optyka soczewkowa Dark Optics Kąt świecenia- 65° IP20 Zasilacz- ON-OFF System Power- 24.5W UGR<17 Zasilanie 230V Klasa ochronności- I Możliwość świecenia profilu w górę Możliwość tworzenia systemów z profili. Typ: Minimalistyczny profil liniowy zwieszany Wymiary: w=1414mm, d=28mm, h=40mm Wykonanie: Obudowa wykonana z ekstrudowanego aluminium malowanego proszkowo. Soczewki w kolorach białym, czarnym i srebrnym |
| L7 | Źródło światła: LED 43W 4000K, Ra>80, LB 72 000h@L80B10, SDCM;3 Strumień świetlny oprawy - 4670lm Skuteczność świetlna- 108 lm/W Klosz mikropryzmatyczny IP65 Zasilacz- ON-OFF System Power- 43W Zasilanie 230V Klasa ochronności- I Typ: Oprawa typu kaseton natynkowy Wymiary: w=596mm, d=596mm, h=90mm Montaż: Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego. Możliwy montaż zwieszany. Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MP) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR). |
| L8 | Źródło światła: LED 38W, 4000K, Ra>80, Strumień świetlny opraw: 6000lm Skuteczność świetlna- 157 lm/W UGR<22 MTBF: 80000h, 3 SDCM, żywotność>72000h (L80B20), Atest higieniczny PZH, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN62471 Oprawa wyposażona w 4-stopniową, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy: krok 1–6000lm/38W, krok 2-5400lm/32W, krok 3–4400lm/26W, krok 4–3700lm/21W Sprawność oprawy - ƞ=83% IP66, IK09, Zasilanie 230VAC ±10% 50 Hz, Klasa ochronności- I Producent UE Zakres pracy: od -20°C do +40°C Typ: Oprawa hermetyczna Wymiary: długość=1225mm, szerokość=108mm, wysokość=90mm Montaż: Oprawa posiada uniwersalny montaż: nastropowo, na zwieszaku lub naściennie za pomocą opcjonalnych obrotowych uchwytów. Wykonanie: Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła. Diody są selekcjonowane (3 stopniowy MacAdam) co gwarantuje stałość parametrów świetlnych pomiędzy oprawami z tej samej partii oraz pomiędzy poszczególnymi partiami. Opcjonalnie, dla pomieszczeń wymagających wysokiego współczynnika oddawania barw dostępna wersja z Ra>90. Opcjonalnie, temperatura barwowa 3000K, 4000K, 6000K do wyboru. |